Pokyny pro údržbu dřevěných dílů opatřených kompletním nátěrovým systémem SIKKENS

Prosím, věnujte pozornost následujícím informacím:

- před aplikací omítek pečlivě zakryjte povrch rámů i křídel

- používejte jen ty lepicí pásky, které jsou určeny pro akrylátové laky – jinak hrozí nebezpečí odtržení laku (např. TESA 4438, 4172 nebo TESA 4840). Lepicí pásky by měly být odstraněny do dvou týdnů po nalepení. Řiďte se pokyny výrobce pásky. K odstranění nepoužívejte ostré a špičaté nástroje (pásky je možno zakoupit ve firmě STEZI PLUS)

- vždy musí být umožněno odvětrávání vlhkosti ze stavebních procesů (jinak hrozí nebezpečí poškození laku)

Důležité:

     v zimních měsících je nutno současně topit i větrat

     důkladně větrat je nutno zejména při omítkářských a při podlahářských

činnostech  (mokré procesy)

     pokud na vnitřní straně okna začíná kondenzovat voda, je nutno okamžitě začít

větrat

     doporučuje se větrat nárazově a intenzívně, nikoli trvale pootevřeným oknem

    k čištění se používají pouze obvyklé neutrální čistící prostředky ( nepoužívejte

abrazívní čistící písky a krémy, dále čistidla obsahující  kyseliny a  organická

rozpouštědla – poškozují lakovaný povrch)